ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων

- Σύντομη περιγραφή του έργου:

Θα γίνουν εκσκαφές ορυγμάτων επί οδοστρώματος και πεζοδρομίου, καθαιρέσεις κρασπεδορείθρων, τομή ασφαλτοτάπητα, εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης PVC Φ125,  Φ200, Φ250, κατασκευή φρεατίων προσαρμογής / επίσκεψης και επαναφορά οδοστρώματος και πεζοδρομίου στην αρχική του κατάσταση.

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν:

- Ασφαλτοκόπτης για τις χαράξεις

- Εκσκαφέας ανεστραμμένου κάδου (τσάπα) για τις εκσκαφές των ορυγμάτων

- Εργαλεία διάνοιξης οπών σε λειτουργούντες αγωγούς

- Μηχάνημα συμπίεσης των υλικών επανεπίχωσης

- Μηχάνημα (Finisher) που θα διαστρώνει και θα ισοπεδώνει το ασφαλτοσκυρόδεμα.

- Μηχάνημα οδοστρωτήρας για την συμπίεση του ασφαλτοσκυροδέματος.

- Αερόσφυρα για την καθαίρεση των σκυορδεμάτων

- Μπετονιέρα

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο, θα είναι τμήματα οδών στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

- Στοιχεία του κυρίου του έργου:

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου – Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου.

(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

- Φάσεις εκτέλεσης του έργου και εφαρμοζόμενες μέθοδοι εργασιών κατά φάση.

Σχετικά με την ασφάλεια του έργου, η εκτέλεση των εργασιών χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις:

# Φάση 1η

Φ 1.1 	Χωματουργικές εργασίες

Φάση 2η

Φ 2.1 	Κατασκευή – ανακατασκεύη αγωγού αποχέτευσης/εξωτερικής διακλάδωσης

Φάση 3η

Φ.3.1	Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος & πεζοδρομίων – εργασίες επανακατασκευής τεχνικών έργων

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

οδηγιεσ συνταξησ

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από         προκαταγεγραμμένες “πηγές κινδύνων”, κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες “φάσεις και     υποφάσεις εργασίας”. Ο συντάκτης του ΣΑΥ :

- Αντιστοιχίζει τις φάσεις/υποφάσεις του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων/υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

- Για κάθε επί μέρους φάση/υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η πιθανή πηγή κινδύνου επισημαίνεται στις

αντίστοιχες γραμμές του πίνακα με τους αριθμούς 1,2,3 ανάλογα με την ένταση του κινδύνου.

Η πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων είναι υποκειμενική και  αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη.

|  | ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | (1) | 1.1 | Χωματουργικές εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) | 2.1 | Κατασκευή (ανακατασκευή) αγωγού αποχέτευσης/εξωτερικής διακλάδωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) | 3.1 | Αποκατάσταση οδοστρώματος & πεζοδρομίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Φάση 1η |  |  |  | Φάση 2η |  |  |  |  | Φάση 3η |  |  |  |
| Κίνδυνοι | Πηγές Κινδύνων |  | Φ1.1 |  |  |  | Φ2.1 |  |  |  |  | Φ3.1 |  |  |  |
| 01000. Αστοχίες εδάφους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01100. Φυσικά πρανή | 01101 | Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01102 | Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01103 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01104 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01105 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01106 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές | 01201 | Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01202 | Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01203 | Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01204 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01205 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01206 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01207 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01300. Υπόγειες εκσκαφές | 01301 | Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01302 | Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστήριξη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01303 | Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01304 | Κατάρρευση μετώπου προσβολής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01400. Καθιζήσεις | 01401 | Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01402 | Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01403 | Διάνοιξη υπόγειου έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01404 | Ερπυσμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01405 | Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01406 | Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01407 | Υποσκαφή / απόπλυση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01408 | Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01409 | Δυναμική καταπόνηση - φυσικά αίτια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01410 | Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01500. Άλλη πηγή | 01501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων | 02101 | Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02102 | Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02103 | Συγκρούσεις οχήματος-σταθερών εμποδίων | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 02104 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02105 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02106 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02107 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02108 | Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02109 | Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02200. Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων | 02201 | Ασταθής έδραση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02202 | Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02203 | Έκκεντρη φόρτωση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02204 | Εργασία σε πρανές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02205 | Υπερφόρτωση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02206 | Μεγάλες ταχύτητες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη | 02301 | Στενότητα χώρου | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02302 | Βλάβη συστημάτων κίνησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02303 | Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02304 | Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-παγιδεύσεις μελών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02305 | Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02400. Εργαλεία χειρός | 02401 | Αεροσυμπιεστής | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02500. Άλλη πηγή | 02501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03000. Πτώσεις από ύψος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03100. Οικοδομές - Κτίσματα | 03101 | Κατεδαφίσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03102 | Κενά τοίχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03103 | Κλιμακοστάσια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03104 | Εργασία σε στέγες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03200. Δάπεδα εργασίας - Προσπελάσεις | 03201 | Κενά δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03202 | Πέρατα δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03203 | Επικλινή δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03204 | Ολισθηρά δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03205 | Ανώμαλα δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03206 | Αστοχία υλικού δαπέδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03207 | Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03208 | Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03209 | Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03210 | Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03211 | Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03300. Ικριώματα | 03301 | Κενά ικριωμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03302 | Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03303 | Ανατροπή. Αστοχία έδρασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03304 | Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03305 | Κατάρρευση. Ανεμοπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03400. Τάφροι - Φρέατα | 03401 | Πτώση μελών στην εκσκαφή | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03500. Άλλη πηγή | 03501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις | 04101 | Ανατινάξεις βράχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04102 | Ανατινάξεις κατασκευών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04103 | Ατελής ανατίναξη υπονόμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04104 | Αποθήκες εκρηκτικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04105 | Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04106 | Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση | 04201 | Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04202 | Υγραέριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04203 | Υγρό άζωτο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04204 | Αέριο πόλης | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04205 | Πεπιεσμένος αέρας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04206 | Δίκτυα ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04207 | Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση | 04301 | Βραχώδη υλικά σε θλίψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04302 | Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04303 | Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04304 | Συρματόσχοινα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04305 | Εξολκεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04306 | Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04400. Εκτοξευόμενα υλικά | 04401 | Εκτοξευμένο σκυρόδεμα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04402 | Αμμοβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04403 | Τροχίσεις / λειάνσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04500. Άλλη πηγή | 04501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05100. Κτίσματα - Φέρων οργανισμός | 05101 | Αστοχία. Γήρανση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05102 | Αστοχία. Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05103 | Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05104 | Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05105 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05106 | Κατεδάφιση παρακείμενων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05200. Οικοδομικά στοιχεία | 05201 | Γήρανση πληρωτικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05202 | Διαστολή - συστολή υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05203 | Αποξήλωση δομικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05204 | Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05205 | Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05206 | Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05207 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05208 | Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05300. Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις | 05301 | Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05302 | Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05303 | Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05304 | Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05305 | Ατελής / έκκεντρη φόρτωση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05306 | Αστοχία συσκευασίας φορτίου | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05307 | Πρόσκρουση φορτίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05308 | Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05309 | Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05310 | Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05311 | Εργασία κάτω από σιλό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05400. Στοιβασμένα υλικά | 05401 | Υπερστοίβαση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05402 | Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 05403 | Ανορθολογική απόληψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05500. Άλλη πηγή | 05501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06000. Πυρκαϊές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06100. Εύφλεκτα υλικά | 06101 | Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06102 | Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06103 | Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06104 | Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06105 | Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06106 | Αυτανάφλεξη - απορρίμματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06107 | Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκή προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα | 06201 | Εναέριοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06202 | Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06203 | Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06204 | Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06300. Υψηλές θερμοκρασίες | 06301 | Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06302 | Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06303 | Χρήση φλόγας - χυτεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06304 | Ηλεκτροσυγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06305 | Πυρακτώσεις υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06400. Άλλη πηγή | 06401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07000. Ηλεκτροπληξία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07100. Δίκτυα - Εγκαταστάσεις | 07101 | Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07102 | Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07103 | Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07104 | Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07105 | Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07106 | Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07200. Εργαλεία- Μηχανήματα | 07201 | Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07202 | Ηλεκτροκίνητα εργαλεία | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07300. Άλλη πηγή | 07301 | Θερμοκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08000. Πνιγμός - Ασφυξία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08100. Νερό | 08101 | Υποβρύχιες εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08102 | Εργασίες εν πλώ - πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08103 | Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08104 | Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08105 | Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08106 | Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08107 | Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08108 | Πλημμύρα / κατάκλυση έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08200. Ασφυκτικό περιβάλλον | 08201 | Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08202 | Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08203 | Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08204 | Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08300. Άλλη πηγή | 08301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09000. Εγκαύματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09100. Υψηλές θερμοκρασίες | 09101 | Συγκολλήσεις / συντήξεις |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09102 | Υπέρθερμα ρευστά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09103 | Πυρακτωμένα στερεά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09104 | Τήγματα μετάλλων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09105 | Άσφαλτος / πίσσα |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 09106 | Καυστήρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09107 | Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09200. Καυστικά υλικά | 09201 | Ασβέστης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09202 | Οξέα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09300. Άλλη πηγή | 09301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100. Φυσικοί παράγοντες | 10101 | Ακτινοβολίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10102 | Θόρυβος / δονήσεις | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10103 | Σκόνη | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10104 | Υπαίθρια εργασία. Παγετός | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10105 | Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10106 | Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10107 | Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10108 | Υγρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10109 | Υπερπίεση / υποπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10200. Χημικοί παράγοντες | 10201 | Δηλητηριώδη αέρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10202 | Χρήση τοξικών υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10203 | Αμίαντος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10204 | Ατμοί τηγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10205 | Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10206 | Καπναέρια ανατινάξεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10207 | Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10208 | Συγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10209 | Καρκινογόνοι παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10300. Βιολογικοί παράγοντες | 10301 | Μολυσμένα εδάφη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10302 | Μολυσμένα κτίρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10303 | Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10304 | Χώροι υγιεινής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) |
| 01101, 01102 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 Π.Δ. 105/95 Π.Δ. 225/89 | Κ-004, Κ-012 |
| 01201 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 2,3,9-14 ΠΔ 396/94 άρθ.10, Παράρτημα ΙΙΙ, παρ. 1.1.3, παρ. 10.4 & ΠΔ 305/96 άρθ.12 ΒΙΙ παρ. 10.1.α & 10.3 | Κ-004, Κ-012 |
| 01202 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 2,9,13 | Κ-004, Κ-012 |
| 02101, 02102 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85 και ΠΔ 31/90 | Κ-015, Κ-016, Κ-031 |
| 02103 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85 και ΠΔ 31/90 | Κ-017 |
| 02202 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 46,47 | Κ-026, Κ-027, Κ-028 |
| 02203 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 54 | Κ-026, Κ-027, Κ-028 |
| 02205 | Φ 1.1,2.1 | ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, Μέρος B, Τμήμα II, παρ.8 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 64-67,69 | Κ-028, Κ-029 |
| 02301 | Φ 1.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 45,46,47,48,49 | Κ-028, Κ-029 |
| 02401 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.45-48,50,81, ΠΔ 395/94 άρθρο 3, ΠΔ95/78 & ΠΔ396/94 αρθ.10, Παράρτημα ΙΙ, παρ.5.1.1 | Κ-028, Κ-029 |
| 03401 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.39,40 και ΠΔ 305/96 άρθρο 12, Β ΙΙ, παρ. 10.1.β | Κ-035, Κ-039, Κ-040, Κ-041, Κ-042 |
| 04204 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.2 | Κ-049 |
| 04207 | Φ 1.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.2 | Κ-049 |
| 05302 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ. 46, 47, 48 | Κ-021 |
| 05303 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ. 39, 45,46,47,48, 85,86 και ΠΔ305/96 άρθ.12, Β ΙΙ, παρ.10.4 | Κ-026, Κ-027, Κ-028 |
| 05305 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.85 | Κ-026, Κ-027, Κ-028 |
| 05306 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.85, 86 | Κ-028, Κ-081, Κ-083 |
| 05308 | Φ 2.1,3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.91 | Κ-028, Κ-081, Κ-083 |
| 05401 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.85,86,87 και ΠΔ 305/96 άρθ. 12, Μέρος Β, Παράρτημα ΙΙ παρ.4 και ΠΔ396/94 άρθ.10, Παράρτημα ΙΙ, παρ.1.1 | Κ-028, Κ-081, Κ-083 |
| 05402 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.86 και ΠΔ 396/94 αρθ.10, Παράρτημα ΙΙ, παρ.1.1 | Κ-028, Κ-081, Κ-083 |
| 06202 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.2 και ΠΔ1073/81: άρθρο 78,79 | Κ-091, Κ-094, Κ-097, Κ-098, Κ-099 |
| 07101 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 78,79 | Κ-042, Κ-046, Κ-097, Κ-101 |
| 07102 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.2,78, 79 και ΠΔ 305/96 άρθρ.12, Παράρτημα IV, B II, παρ.2 & 10.2 | Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099 |
| 07202 | Φ 1.1,2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,80,81 και ΠΔ 395/94 | Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099 |
| 07301 | Φ 2.1 | Π.Δ.105/95 Π.Δ. 1037/81 | Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099 |
| 09101 | Φ 2.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,96,104,105,110 και ΠΔ 95/78 | Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099, Κ-121, Κ-124 |
| 09105 | Φ 3.1 | Π.Δ.1073/81 άρθ.99 παρ.2 και Π.Δ.305/96 άρθ.12, Β ΙΙ, παρ.3 & Π.Δ.396/94 άρθ.10, Παράρτημα ΙΙ παρ.5.1, 7.1 | Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099, Κ-121, Κ-124 |
| 10102 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.51,102 & Π.Δ.305/96 Παράρτ.IV, Μέρος Α,παρ.6.1 & Π.Δ.396/94 άρθ. 3,4,10, Παράρτημα ΙΙ παρ.2.2 & Π.Δ. 85/91 | Κ-004, Κ-034, Κ-131 |
| 10103 | ΟΛΕΣ | Π.Δ.1073/81 άρθ.30, 102, 104, 108 και ΠΔ 396/94 άρθρο 7,10 και Παράρτημα ΙΙ παρ.4 και Παράρτημα ΙΙΙ παρ.4.1.7 | Κ-004, Κ-034, Κ-132 |
| 10104 | ΟΛΕΣ | Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ. 130329/3-7-96 | Κ-034, Κ-133 |
| 10105 | ΟΛΕΣ | ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 | Κ-004, Κ-034, Κ-132, Κ-133 |
| 10106 | ΟΛΕΣ | ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 | Κ-034, Κ-126, Κ-133 |
| 10107 | Φ 1.1,2.1 | ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 | Κ-004, Κ-021, Κ-141 |

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας.

Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νέας κατασκευής.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίστανται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω και έσω κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητων, πεζών και υλικών.

Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών – οχημάτων και αντιθέτως κινούμενων οχημάτων.

Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εμπόδια να επισημαίνονται κατάλληλα.

K-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ των οχημάτων.

Κ-020: Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται.

Κ-021: Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, μηχανές και εργαλεία, θα φέρουν τις νόμιμες άδειες, πιστοποιήσεις και εξοπλισμό.

Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού.

Κ-025: Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται απαγορευμένης της πρόσβασης οχημάτων σε αυτές.

Κ-026: Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα απαγορεύονται.

Κ-027:Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται.

Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο.

Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ’ υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα απαγορεύεται.

Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως.

Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας.

Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς.

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ

Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1,00μ. επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, δηλαδή απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα.

Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζόμενους.

Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως συσσωρευμένων υλικών και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα.

Κ-041: Θα καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια από κάθε μέλος του εργοταξίου για την προσωρινή ή μόνιμη τακτοποίηση υλικών και εξοπλισμού.

Κ-042: Θα υφίστανται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού.

Κ-046: Μόνο έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό θα χρησιμοποιείται για αυτή την εργασία.

ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ

Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής.

ΠΤΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεμένα στο όχημα ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης.

Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Κ-091: Πλησίον δραστηριοτήτων που μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός.

Κ-094: Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν.

Κ-097: Εργασία πλησίον εναέριων ηλεκτρικών αγωγών που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή και με τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Κ-098: Θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να μην συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρες γραμμές, κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο.

Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα εντοπίζονται γραμμές διέλευσης ηλεκτρισμού και όταν είναι δυνατόν θα διακόπτονται.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε περίπτωση εναέριων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν εκτελούνται εργασίες με ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Κ-121: Ο χειρισμός μιγμάτων ασβέστη θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και εάν είναι δυνατόν σε κλειστό κύκλωμα.

Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να απομακρύνονται ή να απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τοποθετείται σήμανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.

Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατόν λιγότερη σκόνη και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.

Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης.

Κ-134: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας.

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση σε όλες τις οδούς.

- Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

Η παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται τμηματικά για αγωγό δικτύου ή κάθε σύνδεση ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην ανοίγονται μεγάλες επιφάνειες ορυγμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλοί κίνδυνοι. Η κυκλοφορία πεζών (εργατοτεχνικό προσωπικό) γίνεται σε όλη την έκταση του εργοταξίου (κατά μήκος της οδού),το ίδιο και των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για εκτροπή της κυκλοφορίας για τα διερχόμενα οχήματα. Μέχρι την αποπεράτωση του έργου τις νυχτερινές ώρες θα λειτουργούν αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα προς αποφυγή ατυχημάτων των διερχομένων οχημάτων και πεζών. Όλα τα ανοιχτά ορύγματα θα καλύπτονται με λαμαρίνα ή θα κλείνουν περιμετρικά με ασφαλή περίφραξη προς αποφυγή πτώσεων. Εφαρμογή υποχρεώσεων και μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών (ΚΥΑ 6952/14-2-11 ΦΕΚ 420Β’/16-03-11).

- Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον προσφορότερο, ανάλογα με τις ανάγκες χώρο. Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των χειριστών.

- Χώροι αποθήκευσης.

Τα διάφορα προς χρήση υλικά, θα εναποτίθενται στον προσφορότερο ανάλογα με τις ανάγκες χώρο. Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ.

- Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

## Απαιτείται ο ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου προσωρινής συλλογής υλικών. Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ., θα συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο contaίner ή θα απομακρύνονται αυθημερόν. Το contaίner θα απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίσταται με άλλο κενό.

- Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Θα εγκατασταθεί χημική τουαλέτα πλησίον του υπό κατασκευή έργου. Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται σε προσωρινά στεγασμένο χώρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στους υπάρχοντες, επί των οδών, δημοτικούς  κάδους απορριμμάτων, μέσα σε πλαστικές σακούλες.

Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.

ΤΜΗΜΑ Ε

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά   στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ).