| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΟ: | Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων |
| --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.: 183 45 | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 40.000,00 € |
|  | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 02/ 2024 |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση - ανακατασκευή αγωγού του δικτύου ακαθάρτων λόγω βλάβης ή καταστροφής, όπως έχει καταγραφεί από σχετικούς ελέγχους της ΕΥΔΑΠ. Κυρίως προβλέπεται η αποκατάσταση του τμήματος του αγωγού ακαθάρτων της οδού Λ. Κατσώνη (από Μακρυγιάννη έως Σωκράτους) στη Δ.Κ. Μοσχάτου καθώς και άλλων τμημάτων που τυχόν απαιτηθεί η ανακατασκευή τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή σοβαρών προβλημάτων. Το υλικό κατασκευής των αγωγών του δικτύου είναι πλαστικοί αγωγοί Φ200 ή Φ250 από P.V.C. σειράς 41.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους διερχόμενους (όπως κατάλληλα εμπόδια γύρω από το εργοτάξιο και στο σκάμμα, προειδοποιητικά σήματα και φράγματα, φωτεινές πινακίδες και σήματα που λειτουργούν και κατά την διάρκεια της νύχτας κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις υποδείξεις των Αστυνομικών Αρχών και της Υπηρεσίας.

- Με ευθύνη του αναδόχου θα ληφθούν οι άδειες εγκρίσεις από ΟΑΣΑ, Τροχαία κλπ που αφορούν τροποποιήσεις δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών, εκτροπή κυκλοφορίας κλπ.

- Η  αποκατάσταση του ασφαλτικού και γενικά της κυκλοφορίας, στα τμήματα που θα έχει γίνει η κατασκευή του αγωγού, θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται ταχύτατα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, προκειμένου ν’ αποκαθίστανται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες.

- Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου θα γίνει με υλικά και σχηματισμό που να εξασφαλίζεται συνάφεια με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο και να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής, και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών (άρθρο 367 ΠΔ/14-07-99, ΦΕΚ 580Δ’/1999).

- Στις εργασίες περιλαμβάνονται και ο καθαρισμός του πεζοδρομίου.

- Δεν επιτρέπεται η κοπή δένδρων.

- Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος εργασίας εκσκαφών ελήφθη υπ’ όψιν ο χαρακτηρισμός του εδάφους που ανταποκρίνεται στο σύνολο της έκτασης του Δήμου.

- Για την σύνταξη των τιμών του τιμολογίου καθώς και για τον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε κατοικημένη περιοχή με μεγάλη κυκλοφορία.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΥΔΑΠ, τα κατασκευαστικά σχέδια, την παρούσα μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός των τιμών του τιμολογίου της μελέτης έγινε σύμφωνα με το Γ΄ τρίμηνο 2012 του αναλυτικού τιμολογίου. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7336.0037. Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό CPV 45232400-6: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων.

Μοσχάτο 23 / 10 / 2024 Ο Συντάκτης Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ